# Отчёт по лабораторной работе 6

Адресация IPv4 и IPv6. Двойной стек

Гафоров Нурмухаммад

Содержание

# 1	Введение

## 1.1	Цель работы

Изучение принципов распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.

# 2	Ход выполнения

## 2.1	Разбиение IPv4-сетей на подсети

### 2.1.1	Сеть 172.16.20.0/24

База сети - Префикс: /24 - Маска: 255.255.255.0 - Кол-во адресов в сети: 256 - Кол-во адресов хостов: 254 - Broadcast: 172.16.20.255 - Диапазон хостов: 172.16.20.1 – 172.16.20.254

Замечание про “число возможных подсетей”
Внутри /24 можно дробить на подсети произвольного размера (VLSM). Например: - /25 → 2 подсети, - /26 → 4 подсети, - /27 → 8 подсетей, и т. д. (каждый «заём» одного бита удваивает число подсетей).

Требуемое разбиение: 126, 62, 62 адресов хостов (VLSM)
- Подсеть A: /25 (128 адресов, 126 хостов)
- Сеть: 172.16.20.0/25
- Хосты: 172.16.20.1 – 172.16.20.126
- Broadcast: 172.16.20.127 - Подсеть B: /26 (64 адреса, 62 хоста)
- Сеть: 172.16.20.128/26
- Хосты: 172.16.20.129 – 172.16.20.190
- Broadcast: 172.16.20.191 - Подсеть C: /26 (64 адреса, 62 хоста)
- Сеть: 172.16.20.192/26
- Хосты: 172.16.20.193 – 172.16.20.254
- Broadcast: 172.16.20.255

### 2.1.2	Сеть 10.10.1.64/26

База сети - Префикс: /26 - Маска: 255.255.255.192 - Кол-во адресов в сети: 64 - Кол-во адресов хостов: 62 - Сеть: 10.10.1.64 - Broadcast: 10.10.1.127 - Диапазон хостов: 10.10.1.65 – 10.10.1.126

Подсеть на 30 узлов (нужно ≥30 хостов → /27, т.е. 32 адреса, 30 хостов): - Выделяем 10.10.1.64/27 - Хосты: 10.10.1.65 – 10.10.1.94 - Broadcast: 10.10.1.95

### 2.1.3	Сеть 10.10.1.0/26

База сети - Префикс: /26 - Маска: 255.255.255.192 - Кол-во адресов в сети: 64 - Кол-во адресов хостов: 62 - Сеть: 10.10.1.0 - Broadcast: 10.10.1.63 - Диапазон хостов: 10.10.1.1 – 10.10.1.62

Подсеть на 14 узлов (нужно ≥14 хостов → /28, т.е. 16 адресов, 14 хостов): - Выделяем 10.10.1.0/28 - Хосты: 10.10.1.1 – 10.10.1.14 - Broadcast: 10.10.1.15

## 2.2	Разбиение IPv6-сети на подсети

### 2.2.1	Сеть 2001:db8:c0de::/48

Характеристика адреса - Префикс: /48
- Маска (hex): ffff:ffff:ffff::
- Фиксированная часть: 2001:db8:c0de
- Диапазон адресов всей /48:
2001:db8:c0de:0000:0000:0000:0000:0000 – 2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
- Внутри /48 стандартно выделяют /64-подсети: 16 бит Subnet ID (четвёртый хекстет), 64 бита Interface ID.
В IPv6 нет broadcast; используются multicast и ICMPv6 (ND).

Вариант A — с использованием идентификатора подсети

(увеличиваем длину префикса, делим /48 на две равные крупные подсети /49)

- Подсеть 1: 2001:db8:c0de:0000::/49
Содержит Subnet ID от 0000 до 7fff (т.е. 2¹⁵ разных /64).

- Подсеть 2: 2001:db8:c0de:8000::/49
Содержит Subnet ID от 8000 до ffff (ещё 2¹⁵ /64).

Вариант B — с использованием идентификатора интерфейса

(делим одну /64 на две части, «занимая» 1 бит из Interface ID → /65)

Например, возьмём одну /64: 2001:db8:c0de:0000::/64 и разделим её:

- Часть 1 (IID старший бит = 0): 2001:db8:c0de:0000:0000:0000:0000:0000/65
Диапазон IID: 0000:...:0000 – 7fff:ffff:ffff:ffff.

- Часть 2 (IID старший бит = 1): 2001:db8:c0de:0000:8000:0000:0000:0000/65
Диапазон IID: 8000:...:0000 – ffff:ffff:ffff:ffff.

### 2.2.2	Сеть 2a02:6b8::/64

Характеристика адреса - Префикс: /64
- Маска (hex): ffff:ffff:ffff:ffff::
- Фиксированная часть: 2a02:06b8:0000:0000
- Диапазон адресов всей /64:
2a02:6b8:0:0:0000:0000:0000:0000 – 2a02:6b8:0:0:ffff:ffff:ffff:ffff

Вариант A — с использованием идентификатора подсети (административно расширяем префикс)

Разделим исходную /64 на две /65:

- Подсеть 1: 2a02:6b8::/65
(IID старший бит = 0; адреса …:0000:0000:0000:0000 – …:7fff:ffff:ffff:ffff)

- Подсеть 2: 2a02:6b8:0:0:8000::/65
(IID старший бит = 1; адреса …:8000:0000:0000:0000 – …:ffff:ffff:ffff:ffff)

Вариант B — с использованием идентификатора интерфейса (логическое разделение IID без смены префикса)

Оставляем префикс /64 неизменным, но резервируем два непересекающихся диапазона IID:

- Группа 1 (IID 0…7fff:ffff:ffff:ffff): адреса 2a02:6b8::1 … 2a02:6b8::7fff:ffff:ffff:ffff

- Группа 2 (IID 8000:…:ffff:ffff): адреса 2a02:6b8::8000:0:0:0 … 2a02:6b8::ffff:ffff:ffff:ffff

## 2.3	Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

В среде GNS3 создан новый проект и размещены устройства согласно предоставленной топологии. В рабочем пространстве расположены два узла VPCS, коммутаторы, маршрутизатор FRR и сервер с двойным стеком адресации (IPv4/IPv6).

Рис. 1: Топология сети GNS3

### 2.3.1	PC1

Назначен IPv4-адрес и шлюз по умолчанию:

ip 172.16.20.10/25 172.16.20.1
save

После этого отображена конфигурация IPv4 и IPv6 (show ip, show ipv6).

Рис. 2: Конфигурация PC1

### 2.3.2	PC2

Назначение параметров IPv4 и шлюза по умолчанию:

ip 172.16.20.138/25 172.16.20.129
save

Выведены сведения о назначенных IPv4 и IPv6-адресах.

Рис. 3: Конфигурация PC2

### 2.3.3	Настройка IPv4 на сервере с двойным стеком

Назначен IP-адрес и шлюз для сервера:

ip 64.100.1.10/24 64.100.1.1
save

Рис. 4: Сервер Dual Stack

### 2.3.4	Настройка маршрутизатора FRR (msk-ngaforov-gw-01)

На маршрутизаторе FRR настроены интерфейсы локальных сетей:

| Интерфейс | Назначение сегмента | IPv4-адрес |
| --- | --- | --- |
| eth0 | Подсеть PC1 | 172.16.20.1/25 |
| eth1 | Подсеть PC2 | 172.16.20.129/25 |
| eth2 | Подсеть сервера | 64.100.1.1/24 |

Рис. 5: Назначение адресов на FRR

Просмотр текущей конфигурации маршрутизатора:

Рис. 6: show running-config

Просмотр состояния интерфейсов:

Рис. 7: show interface brief

### 2.3.5	Проверка связности между узлами

Проверка с PC1

Выполнены ICMP-эхо-запросы к PC2 и серверу, ответы получены успешно. Трассировка показывает прохождение через маршрутизатор FRR.

Рис. 8: ping+trace с PC1

Проверка с PC2

PC2 успешно отправляет ICMP-эхо-запросы к PC1 и серверу. Ответы получены.

Рис. 9: ping+trace с PC2

### 2.3.6	Настройка IPv6 на PC3, PC4 и сервере Dual Stack

В соответствии с таблицей задания выполнена настройка IPv6-адресов на узлах PC3, PC4 и сервере с двойным стеком.

На узле PC3 назначен IPv6-адрес с префиксом /64:

ip 2001:db8:c0de:12::a/64
save

После настройки просмотрена конфигурация IPv4/IPv6 (show ip, show ipv6). IPv4 отсутствует, IPv6 назначен корректно.

Рис. 10: Конфигурация PC3 IPv6

На PC4 назначен IPv6-адрес из другой подсети:

ip 2001:db8:c0de:13::a/64
save

Просмотр конфигурации подтверждает корректность назначения.

Рис. 11: Конфигурация PC4 IPv6

Сервер уже содержал IPv4-адрес, дополнительно назначен IPv6:

ip 2001:db8:c0de:11::a/64
save

Рис. 12: Конфигурация сервера IPv6

### 2.3.7	Настройка IPv6 на маршрутизаторе VyOS (msk-ngaforov-gw-02)

Маршрутизатору VyOS назначены адреса IPv6 для всех интерфейсов, а также включено распространение RA (Router Advertisement), чтобы узлы могли получать параметры автоматически.

Назначенные адреса:

| Интерфейс | Назначение сегмента | IPv6-адрес |
| --- | --- | --- |
| eth0 | подсеть PC3 | 2001:db8:c0de:12::1/64 |
| eth1 | подсеть PC4 | 2001:db8:c0de:13::1/64 |
| eth2 | подсеть Dual Stack Server | 2001:db8:c0de:11::1/64 |

Рис. 13: Настройка адресов на VyOS

После применения конфигурации выполнены команды commit и save, затем проверены интерфейсы:

Рис. 14: Состояние интерфейсов VyOS

### 2.3.8	Проверка связности по IPv6

На PC3 выполнен ping и trace до IPv6-адресов PC4 и сервера. Ответы получены успешно — маршрутизация через VyOS работает.

Рис. 15: PC3: проверка IPv6

На PC4 выполнены аналогичные проверки — также получены успешные ответы.

Рис. 16: PC4: проверка IPv6

На сервере проверено взаимодействие с обеими IPv6-подсетями, ответы получены.

Рис. 17: Dual Stack Server: проверки IPv6

### 2.3.9	Анализ захваченного трафика ARP, ICMP и ICMPv6

На соединении между сервером с двойным стеком адресации и коммутатором был выполнен захват трафика в Wireshark. На основании перехваченных пакетов проанализированы три протокола: ARP (для IPv4), ICMP (для IPv4) и ICMPv6 (для IPv6).

ARP используется только в IPv4-сетях и работает на канальном уровне.
Во время ping-запроса сервер должен определить MAC-адрес шлюза для отправки пакета.

На перехваченном кадре видно:

- Отправитель спрашивает: «Who has 64.100.1.10? Tell 64.100.1.1».

- В пакете содержатся:

  - MAC-адрес отправителя (сервер)

  - IPv4-адрес отправителя (64.100.1.1)

  - Запрашиваемый IPv4-адрес (64.100.1.10)

  - MAC-адрес назначения — 00:00:00:00:00:00 (ещё неизвестен)

Рис. 18: ARP-запрос

Из ARP-пакета можно извлечь:

- физический (MAC) адрес отправителя,

- IP-адрес отправителя и IP-адрес искомого узла,

- факт, что это ARP Request (opcode: request),

- тип протокола (IPv4) и тип канального уровня (Ethernet).

ICMP используется для диагностики и проверки связности сети.
После ARP-разрешения адресов происходит обмен ICMP Echo Request / Echo Reply.

В перехваченном ICMP-кадре видно:

- отправитель: 172.16.20.129

- получатель: 64.100.1.10

- тип ICMP: Echo Request

- параметры: ttl=64, checksum корректна

- также видно время отклика (Response time)

Рис. 19: ICMP Echo (IPv4)

Из ICMP-пакета можно извлечь:

- исходный и целевой IPv4-адрес,

- TTL (время жизни) — сколько маршрутизаторов может пройти пакет,

- информацию о типе ICMP (запрос или ответ),

- задержку (время отклика).

ICMPv6 протокол выполняет в IPv6 ту же роль, что ICMP в IPv4 — диагностика и контроль.
При обмене echo-запросами между хостами была перехвачена ICMPv6 Echo Reply.

В пакете видно:

- IPv6-адрес источника: 2001:db8:c0de:13::a

- IPv6-адрес назначения: 2001:db8:c0de:11::a

- тип сообщения: Echo (ping) reply

- hop-limit (аналог TTL)

Рис. 20: ICMPv6 Echo (IPv6)

Из ICMPv6-пакета можно извлечь:

- исходный и целевой IPv6-адрес,

- hop limit (аналог TTL в IPv6),

- тип ICMPv6-сообщения (Echo Request или Echo Reply),

- время отклика.

## 2.4	Самостоятельное задание: настройка двух подсетей IPv4/IPv6 и проверка связности

Рис. 21: Топология

### 2.4.1	Подсеть 1 (IPv4)

- Сеть: 10.10.1.96/27 (маска 255.255.255.224)

- Диапазон хостов: 10.10.1.97 – 10.10.1.126

- Широковещательный адрес: 10.10.1.127

- Кол-во адресов для хостов: 30

### 2.4.2	Подсеть 2 (IPv4)

- Сеть: 10.10.1.16/28 (маска 255.255.255.240)

- Диапазон хостов: 10.10.1.17 – 10.10.1.30

- Широковещательный адрес: 10.10.1.31

- Кол-во адресов для хостов: 14

### 2.4.3	Подсети IPv6

- Подсеть 1: 2001:db8:1:1::/64

  - Маршрутизатор: 2001:db8:1:1::1

  - Пример хоста (PC1): 2001:db8:1:1::a

  - В IPv6 нет broadcast; используется multicast и ICMPv6/ND.

- Подсеть 2: 2001:db8:1:4::/64

  - Маршрутизатор: 2001:db8:1:4::1

  - Пример хоста (PC2): 2001:db8:1:4::a

### 2.4.4	Таблица адресации

| Устройство / Интерфейс | Подсеть | IPv4 | IPv6 |
| --- | --- | --- | --- |
| VyOS msk-ngaforov-gw-01 — eth0 | Подсеть 1 | 10.10.1.97/27 | 2001:db8:1:1::1/64 |
| VyOS msk-ngaforov-gw-01 — eth1 | Подсеть 2 | 10.10.1.17/28 | 2001:db8:1:4::1/64 |
| PC1 | Подсеть 1 | 10.10.1.100/27, GW 10.10.1.97 | 2001:db8:1:1::a/64 |
| PC2 | Подсеть 2 | 10.10.1.20/28, GW 10.10.1.17 | 2001:db8:1:4::a/64 |
| Коммутаторы | L2 | — | — |

### 2.4.5	Настройка устройств

Рис. 22: PC1: show ip/ipv6

Рис. 23: PC2: show ip/ipv6

Маршрутизатор VyOS - На eth0: 10.10.1.97/27, 2001:db8:1:1::1/64, включён RA для 2001:db8:1:1::/64 - На eth1: 10.10.1.17/28, 2001:db8:1:4::1/64, включён RA для 2001:db8:1:4::/64

Рис. 24: VyOS

Проверка интерфейсов после commit/save:

Рис. 25: VyOS: show interfaces

### 2.4.6	Проверка связности (ping/trace)

С PC1: - IPv4: успешный ping до PC2 (10.10.1.20) - IPv6: успешный ping до PC2 (2001:db8:1:4::a)

Рис. 26: PC1: ping IPv4/IPv6

# 3	Вывод

В ходе работы был проанализирован процесс установления соединения по протоколу TCP с использованием анализатора трафика Wireshark. Исследование показало, что трёхэтапное рукопожатие (Three-Way Handshake) обеспечивает надёжное установление соединения между клиентом и сервером перед началом передачи данных. В результате анализа зафиксированы стадии обмена сегментами SYN, SYN/ACK и ACK, подтверждающие успешную синхронизацию номеров последовательности и готовность сторон к коммуникации. Полученные данные подтверждают корректную реализацию транспортного уровня в модели OSI и демонстрируют принцип работы TCP при передаче HTTP-запросов.